MH

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T 7010-2003

民用航空运输机场安全检查信息

管理系统技术规范

Technical specification for security screening information

Management system of civil airport

2003-11-03发布                       2004-01-01实施

中国民用航空总局   发 布

MH/T 7010-2003

目       次

前言

- 范围

- 术语和定义1

- 信息管理系统构成1

- 设备的技术要求1

- 信息管理系统的功能要求2

- 信息管理系统的主要技术要求3

- 安全性与环境适应性4

- 信息管理系统的布线及网络设计4

民用航空运输机场安全检查信息管理系统技术规范

- 范围：
本标准规定了民用航空运输机场（以下简称民用机场）安全检查信息管理系统（以下简称信息管理系统）的技术要求。
本标准适用于民用机场安全检查信息管理系统的设计、建设、更新和验收。

- 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
安全检查信息管理系统  security screening information management system
由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成，具有对旅客安全检查信息、行李图象及安全检查现场视频、音频资料等信息进行采集、存储、传输和检索等处理功能的系统。

- 信息管理系统构成

3．1信息管理系统采用数据库管理、多平台信息集成、数字化视频技术、网络传输技术、视音频压缩技术以及网络存储技术，与传统的安全检查模式有机结合，通过数据库存储和处理旅客、行李X射线图象、视频、音频资料以及安全检查岗位人员等信息，并在后台实现上述信息的关联，为反劫机、炸机工作提供信息，为航空事故调查提供相关证据，并能对安全检查环节进行多级控制，实行量化管理。

3．2信息管理系统由以下部分构成：

A）信息采集：

旅客基本信息采集

工作人员信息采集

旅客肖像采集

X射线图象采集

X射线机操作信息处理

安全检查现场的视频、音频采集；

B）信息处理存储和管理

综合信息查询

视频、音频记录设备

数据库

服务器

C）网络相关设备。

4、设备的技术要求

4．1摄像机

4．1．1旅客肖像摄像机

旅客肖像摄象机的主要技术指标应符合下列要求：

最低可用照度小于3LX

分辨率大于450TVL

信噪比大于44DB

4．1．2安全检查全景彩色摄象机

安全检查全景彩色摄象机的主要技术指标应符合下列要求：

最低可用照度小于3LX

分辨率大于450TVL

信噪比大于44DB

具有背景光抑制功能

4．2数字视频记录设备

应选择嵌入式或PC（工业控制机）的数字视频记录设备，并应符合下列要求：

图象格式不低于352*288PXL

记录帧率每秒25帧

图象的主观评价不低于4级

具有网络查询功能

具有视频、音频信号同步处理功能

4．3服务器

安全检查通道在10条以上的机场应采用主流工作组级双路服务器、硬盘数据冗余保护

- 信息管理系统的功能要求

5．1基本要求

5．1．1旅客基本信息采集

信息管理系统应采集以下旅客信息：

旅客航班信息：航班号、座位号、目的地

旅客有效身份证件信息：姓名、证件号码

旅客特征：旅客静态面像图象

旅客属性：正常、延误、复检、查控、危险度

安全检查时间和安全检查位置

通过连接民航离港系统、定座系统，信息管理系统可采集以下信息：旅客中文姓名、证件号、性别、国籍、定座号；定票信息；同行人数；办理登机牌时间；办理柜台号；交运行李件数、质量等。

5．1．2旅客行李X射线图象采集

信息管理系统应能采集X射线机输出的被检物品图象，并记录行李图象创建时间（精确到秒）、行李尺寸。

5．1．3视频、音频监控及信息采集

信息管理系统应能实时监控安全检查现场的动态情况，并能按规定的标志采集旅客通过安全检查及在安全检查过程中主要活动的视频、音频信息，包括经过安全门、开包、人身检查的现场全景视频、音频，并支持网络视频、音频重放。

5．1．4安全检查岗位人员信息采集

信息管理系统应能记录安全检查工作人员岗位信息，具有信息如下：

上（换）岗时间

上（换）岗岗位

人员岗位资格

工时

检查旅客数量

检查旅客行李数量

5．1．5信息检索

信息管理系统应能通过条件组合的检索，实现旅客信息、行李信息、视频信息、音频信息和岗位人员等信息的关联查询。

5．1．6有效事件日志

信息管理系统应能采集和处理以下安全检查信息

旅客行李检查属性（开包检查、无开包检查、开包结果）

旅客行李中的查获违禁品和协查物品分类

查获违禁品和协查物品处理方式

查获岗位信息

5．1．7安全检查设备信息

信息管理系统应能采集和处理以下安全检查设备信息

设备运行时间

设备运行状态

5．1．8信息存储、备份和恢复

信息管理系统应将采集的旅客信息、图象信息以及视频、音频信息进行完整地存储及7份，并应以数据安全、损失小和易于检索为原则。

5．1．9信息管理系统权限管理

信息管理系统应具有操作权限管理功能。

5．2可选的扩展功能

5．2．1人员布控、查控功能

信息管理系统应具有人员布控、查控功能，并具有自动提示功能。布控、查控信息包括文本与图象信息。

5．2．2管理功能

信息管理系统应能实现安全检查现场工作数据的统计、查询和输出。

5．2．3登机口再确认

信息管理系统应能在登机口对旅客安全检查信息进行在确认。

- 信息管理系统的主要技术要求

6．1旅客信息获取

6．1．1信息管理系统应能记录每个旅客的登机牌信息。旅客信息获取应以登机牌信息为主并兼顾其他安全检查相关信息，可通过连接民航离港系统和订座系统获取信息。旅客信息获取方式以自动为主，手工为辅。

6．1．2通过自动获取方式的信息正确识别率应不低于99%，自动获取方式失败的应能转为手工获取方式。

6．1．3手工获取每位旅客信息的平均时间不应大于8S。

6．2图象信息的完整性覆盖

6．2．1信息管理系统应覆盖旅客从办理值机手续到登机的各安全检查过程。

6．2．2信息管理系统应能摄取每位旅客的一幅肖像

6．2．3信息管理系统应能记录每件行李的静态数字图象

6．2．4信息管理系统应能记录旅客安全检查全过程的视频图象和同步音频。

6．3图象的鉴别等级

6．3．1旅客肖像的有效分辨率应高于352*288PXL，图象亮度色度编码应为4：2：2，旅客肖像占全图像的比例不应小于1/4

6．3．2安全检查通道应采用分辨率高于450TVL的彩色摄象机，覆盖旅客人身检查、行李开包检查、行李外观区域，应能根据旅客的衣着、形态对目标进行同一性识别。

6．3．3重放的安全检查图象不应有明显的劣化，分辨率不应低于原图象。

6．3．4信息管理系统所有图象的主观评价不应低于4级。

6．4图象处理

信息管理系统应能对采集的X射线安全检查图象进行多种便于进一步图象识别的处理。

6．5数据信息的关联性

所有数据信息应是相互关联、对应的，在检索过程中，应能实现同步播放的功能。信息管理系统应赋予每位旅客唯一的标识，通过在信息采集点对标识的识别，实现目标信息的同一性和完整性。

6．6统一时钟

整个信息管理系统应采用同一时钟控制。

6．7存储容量

信息管理系统数据的保存时间应不小于120H

6．8系统响应能力

6．8．1信息管理系统应具备并行事务处理的能力

6．8．2应能通过相关信息的组合快速检索相关图象及资料，实现信息关联（包括旅客姓名、航班、座位、静态图象、视频录象和工作人员）

6．8．3自动读取登机牌信息的平均时间不应超过2。5S

7、安全性与环境适应性

7．1信息管理系统主要设备均应通过国家强制性安全认证

7．2信息管理系统应对信息采取组足够的安全防护，确保不被非法观看、复制、修改、转录和删除

7．3信息管理系统应对操作员、管理员实行身份确认和权限管理。操作员、管理员在同一时间只能在一个工作点登录

7．4信息管理系统应自动建立工作日志

7．5信息管理系统应能远程强制关闭信息采集点设备

7．6信息管理系统的运行不应对机场其他系统产生干扰，同时应具有抗其他系统干扰的能力

7．7无人值守设备应具备掉电后自动恢复功能

7．8信息管理系统应能支持网络断点重发

7．9信息管理系统，特别是前端设备应能适应机场的自然环境

8、信息管理系统的布线及网络设计

8．1信息管理系统应采用分布式网络结构

8．2工作区和水平子系统所采用的设备应能满足100Mbps数据传输速率。